关于《非生产区域视频监控智能化改造》

的方案补充说明

1.明确平台核心位于集团六楼，放置一台核心交换机，且不允许利旧；监控中心位于京师大，监控大屏要求双边拼缝≤0.88mm，2台操作电脑，27寸显示屏。

2.按照实际区域位置，统一为20个汇聚点:

| 序号 | 点位 | 包含区域 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 润泽 | 润泽、润泽仓库、6万吨/天净水厂一期、门岗 |
| 2 | 润昌 | 润昌、洁源环保、门岗 |
| 3 | 劲海 | 劲海围墙、劲海仓库、门岗 |
| 4 | 中油 | 中油围墙、中油仓库、门岗 |
| 5 | 前海 | 前海围墙、门岗 |
| 6 | 万海 | 万海围墙、门岗 |
| 7 | 晟原 | 晟原围墙、门岗 |
| 8 | 华汪 | 华汪围墙、华汪仓库室外物料、门岗、华汪库区 |
| 9 | 恒昌 | 恒昌围墙、门岗 |
| 10 | 园区 | 园区、管廊 |
| 11 | 水库 | 水库 |
| 12 | 防腐厂 | 防腐厂、防腐厂惠生仓库、预制厂、门岗 |
| 13 | 商混站 | 商混建材公司、门岗 |
| 14 | 京师大 | 京师大办公区幼儿园、办公区办公楼、门岗 |
| 15 | 港运 | 港运围墙，仓库，车间值班室，重点设备、门岗 |
| 16 | 烯烃 | 围墙、门岗 |
| 17 | UPC项目 | 围墙、北油/华东院仓库、总包院、门岗 |
| 18 | PO/SM | 围墙、门岗 |
| 19 | 净水厂二期 | 20万吨/天净水厂二期围墙 |
| 20 | 经销 | 经销公司围墙 |

3.本次扩容边缘为主、利旧扩容，保障监控录像保存时长超过90天，本次新增存储容量≥1400TB；如使用其他技术，需备注说明。

4.监控平台需配备日志审计、防火墙（具备入侵防御、病毒防护、URL过滤、应用识别等功能）设备，且平台分级分域授权、操作审计、日志留存、防火墙等功能须满足等保2.0要求。

5.现有监控仅园区、管廊、劲海、恒昌区域带时钟校准，平台需增加时钟校准服务器。

6.平台主要使用视频监控相关功能，视频监控需预留扩展接口满足后期1000万吨接入。

7.满足193路越界AI应用，并保留10%的冗余。

8. 按监控网与办公网分离的原则，编制并实施IP及线路规划，协助整改二级公司监控网络。

8.所有的设备清单请详细备注用途及用量计算。