非生产区域监控智能化改造项目

# 询  价  文  件

发件单位：山东东明石化集团战略采购中心

2026年8月17日

报价邀请书

（被邀请单位名称）：

- 一、询价条件

本询价项目非生产区域监控智能化改造项目已批准建设。询价单位：山东东明石化集团战略采购中心，项目已具备询价条件，现邀请你单位参与该总承包项目报价。

## 二、项目概况及报价要求

1.建设地点

山东省（自治区、直辖市） 菏泽市东明县。

2.主要服务内容

1.将 12 个二级单位、约 40 个点位区域、三十余个独立监控室的全部视频资源，统一取流汇聚至集团监控中心。

2.新增 102 台摄像机消除监控盲区，更换 44 台老旧摄像机，衔接 92 台在建点位，保证周界、门岗、库区无死角覆盖；

3.对 193 台摄像机通过边缘算力实现 AI 行为分析，具备周界入侵、越线报警等智能预警能力

4.结合原有监控和新增监控，将录像存储时长统一扩容至不小于90天；

5.新建统一视频监控管理平台（授权不低于 3000 路），同步接入各单位原有报警信息，建设46寸无边框LCD拼接监控大屏（3*6）；

6.建设监控专网，重新规划 IP，实现监控网与生产网、办公网的安全隔离与单向汇聚，传输主干由千兆升级为万兆，并预留对接后续 1000 万吨炼化一体化项目的标准扩展接口（详细内容以建设方案内容为准）

3.计划工期

发包人通知进场后10周内完成约定的全部工作。

- 三、报价要求

- （1）本项目报价单位根据建设方案内容及现场勘查，核算工程量清单，采用固定总价方式进行报价（附价格分项清单明细表及品牌）。固定总价是指报价包括但不限于完成工作内容的全部费用，其包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、措施费、规费、安装、税金(税率9%)、优惠等全部与完成本项工作有关的各项费用。项目实施期间不因物价上涨、疫情防控（报价时应充分考虑）、商混限产、车辆运输、工程量增加、恶劣天气（雨雪大风施工措施费）等非不可抗力因素而增加中选合同价格。

（2）报价采用一次性报价，请贵公司斟酌考虑。

（3）报价时附带相关资质扫描件。

（4）报价时附带同类项目业绩。

（5）报价时附带详细的管理人员配置计划。

（6）报价时提供投入的主要管理人员半年以上的本单位社保证明，如有特殊原因无法提供请说明原因并提供相关证明。

（7）报价文件提交：我方于2026年8月17日通过线上平台电子邮件发送询价文件；报价单位应在2026年8月21日17:00前将报价文件通过线上平台进行上传报价。

（8）报价文件份数：

1）未加密可编辑电子版报价文件1份，未加密不可编辑电子版报价文件1份。

2）报价单位须将报价文件正本的电子版通过东明石化线上DMPEC Ariba系统上传。

（9）报价单格式详见附件1。

## 四、付款方式

## 1、该项目无预付款

2、全部服务工作完成，经项目部门验收合格（竣工资料已提交），发包方在收到承包方提交的竣工验收证明文件、发票，经确认无误后，签发竣工服务验收单，竣工验收合格90日，发包方向承包方支付至合同总价的95%，预留5%作为质保金，一年缺陷责任期满无质量问题后，发包方将质量保证金余额无息拨付给承包方，质量保证金拨付后承包方仍按合同约定的保修期限承担保修义务。付款前乙方需先开具全额9%的增值税专用发票。

## 3、支付方式：三个月期限（东明石化财务公司）承兑。

五.项目施工安装标准和质量要求

1.承包方必须遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查。施工中应制定详细的安全方案，严格执行国家建筑安全及环保法律法规，由于承包方未执行国家建筑安全及环保法律法规或采取的措施不当，承包方承担因此造成的安全及环保事故全部责任和因此发生的全部费用。承包方应保证文明施工，保证施工现场规整、清洁，做到工完料净场地清。

2.以 GB/T 28181 国标级联为主、厂商 SDK/ONVIF 为辅，实现多品牌异构监控的统一接入；录像存储以“边缘为主、中心为辅”，最大化利用原有前端存储，并扩盘至满足 90 天要求；监控网与生产网、办公网通过独立 IP 规划与单向汇聚实现安全隔离；AI 能力下沉至边缘算力服务器，减轻中心与网络压力。

2.质量要求

质量标准：合格。

达到国家现行相关设计标准及规定要求，并满足设计文件及相关合同技术文件要求。

平台及设备均使用一线品牌，并符合国标要求，能够兼容现有及后续其他品牌摄像头画面、报警信息接入。

六、总承包人的履约担保

履约保证金：中选单位应在发包人通知进场前1周，向发包方缴纳中选合同总价的50%的履约保证金，履约保证金担保的有效期为签订合同生效日起至竣工验收合格之日止，期限届满，发包方将履约保证金余额无息退还给中选单位。

履约保证金（保函）启动条件：没有完全履行总承包人的各项义务，经发包人通知仍不整改或整改不彻底；重大安全事故；对发包方造成恶劣影响的舆情；其他对发包人不利的影响或损失。

七、其他要求

分包管理

未经发包人同意，承包人不得采用任何形式转包或分包，否则发包人有权采取包括并不限于随时解除合同、追回已支付的合同价款、不支付剩余合同价款等措施，除此以外，承包人还应向发包人支付中选合同额20%的违约金。专业分包单位不得将分包合同的工程以任何名义再分包或转包或挂靠施工。

## 八、报价人资格要求

1. 报价人必须是中国境内合法注册的独立法人，具有有效的企业法人营业执照（五证合一或三证合一）

2.报价人须提供有效的连续三年（2023～2025年）经第三方审计的年度财务报告、财务报表，资产负债表、损益表，不得连续三年亏损；现金流量表显示资金运用状况良好；有一定营运资金，有承担风险的能力。

3.报价人须提供近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）未处于被责令停业、报价资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；报价人没有因骗取中选或者严重违约以及发生重大质量事故、人员伤亡事故、环境污染事故、安全事故等问题，被有关部门暂停报价资格并在暂停期内的（须提供承诺书，加盖报价人公章原件）；

4.报价人未被市场监督管理局在全国企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中列入严重违法失信企业名单，须提供网页截图。

5.报价人未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单，须提供网页截图。

6.报价人具备电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质。

7.报价人须具有住房和城乡建设厅颁发的在有效期内的安全生产许可证。

8.拟派主要管理人员及关键岗位员工需为本企业自有员工，提供近6个月的公司缴纳社保证明文件；项目经理资格应具备相应专业二级及以上注册建造师执业证，且未担任其它在建工程项目的项目经理；技术负责人具有专业技术中级及以上职称，安全负责人具有安全生产考核合格证书(C证)，质量员、施工员配备齐全。

9.报价人提供的所有资料必须真实、有效，严禁弄虚作假；

10.本项目不接受联合体报价，不允许转包。

11.其他要求

项目经理、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人在项目实施期间不得担任其他在建项目职务。

自 2023   年 1   月   1 日起至报价截止时间未发生  较大  及以上质量事故、生产安全事故、突发环境事件。没有被当地建委发文禁入、没有骗取中选和严重违约及重大 质量问题。

## 九、联系方式

询价单位：  山东东明石化集团战略采购中心

邮编：274500

询价联系人：李嵩泉

电话： 18854044247

技术联系人：姚永顺

电话：17863526169

电子邮件：lisongquan@dmsh.com.cn

- 附件

- 报价模板        2.东明石化财务公司承兑说明

3.履约保函格式    4.合同模板        5.建设方案

本次报价相关事宜解释权归山东东明石化集团战略采购中心所有。

顺颂商祺！

东明石化集团战略采购中心

2026年8月17日